## STATICKÉ POSÚDENIE STROPU

## ČASŤ   STATIKA

Názov stavby :        	Stavebné úpravy koncertnej sály v objekte ZUŠ Senica

Miesto stavby :               Senica, Vajanského 27/4, 905 01

Stavebník :              	Mesto Senica

Vypracoval:              	Ing. Juraj Kostolanský

Zodp. projektant :    	Ing. Juraj Kostolanský

Dátum :                     	07/ 2020

- Textová správa :

- Obsah............................................................................................................................     	2

- Predmet riešenia ............................................................................................................        3

- Popis jestvujúceho stropu..............................................................................................         3

- Podklady pre vypracovanie posúdenia............................................................................       3

- Návrh riešenia................................................................................................................        4

- Výsledky výpočtu.......................................................................................................,,....     4

- Záver a vyhodnotenie....................................................................................................       4

- Použitá literatúra............................................................................................................       4

B) VÝPOČTOVÁ PRÍLOHA .......................................................................................

- Výpočet zaťaženia ...........................................................................................................     5

- Posúdenie oceľového stropného nosníka.........................................................................     6

Táto správa má 12  strán.

2.  Predmet riešenia

Predmetom riešenia je vypracovanie statického posúdenia stropu  z dôvodu výmeny zaveseného podhľadu v koncertnej sále ZUŠ v Senici. Stávajúci podhľad je ľahký hliníkový na pomocnom oceľovom rošte. Nový podhľad je navrhovaný z ťažších SDK (sadrovláknitých) dosiek na pomocnej závesnej konštrukcii z cd plechových profilov.

3.  Popis jestvujúceho stropu

Stávajúci predmtný strop je oceľový, nosnú časť tvoria oceľové nosníky I 280 v osovej vzdianosti po 2,25 m. Svetlé rozpätie stropu je cca 10,0 m. Na spodnej pásnici I nosníka sú uložené drevené nosníky 100x150 mm v osovej vzdialenosti po 1000 mm. Na drevených nosníkoch je klincovaný záklop z dosák hr. 30 mm, na ktorom je škvárobetónový poter hr. 85 mm až po hornú pásnicu I nosníka.  I nosníky sú uložené na ŽB vence a konce nosníkov sú zamurované v stene.

Nad stropom je povalový priestor, ktorý je nevyužívaný. Krov je samostaný  so stojatou stolicou a je uložený na väzné trámy nad oceľovým stropom a teda daný strop nepriťažuje.

Jeden väzný trám krovu bol pri obhliadke stanovený ako v havarijnom stave, nakoľko je výrazne napadnutý červotočom a jeho pevnosť je znížená. Väzný trám podopiera dva stĺpiky krovu, preto je nutná jeho sanácia (nie je predmetom toho posúdenia).  Rímsa krovu je z prefa betonových panelov + zalievka pod pomúrnicu krovu.

4. Podklady pre posúdenie

-     Ako východiskové podklady pre vypracovanie správy boli použité :

- obhliadka na mieste

- výkresová dokumentácia -  Ing. arch. Marek Halinár

- kontrolná sonda do stropu zo strany povaly

- pôvodná dokumentácia stavby – projekt kotvenia podhľadu

- obhliadka podhľadu z koncertnej sály

5.  Návrh riešenia

Skladbu nového podhľadu  a jeho riešenie a zavesenie pozri v projektovej dokumentácii  v stavebnej časti.  Závesy sa budú kotviť na dolnú prírubu oceľových nosníkov, alternatívne na nový pomocný rošt z jäkl profilov.  Je možné aj kotvenie z boku do stávajúcich drevených trámov prierezu 100x150 mm (nie do menších) za predpokladu kontroly ich stavu (nie do poškodených akomkoľvek spôsobom) a za predpokladu kontroly ich stability uloženia do spodnej pasnice. V tomto prípade je max. dovolené charakteristické zaťaženie na záves 0,50 kN, na jeden trám max. 5 závesov.

Na zabezpečenie oceľových nosníkov I 280 proti klopeniu, ako aj  na zabezpečenie ich spolupôsobenia pre zaťaženie budú na ich hornú pásnicu zo strany povaly privarené jäkl profily 50x100x4 mm na ležato, v osovej vzdialenosti 2,000 m  vosiach 1 -3 bude osová vzdialenosť 1000mm. Jäkl nosníky budú spojité zvárané a na strane štítov vzopreté do betónovej rímsy strechy cez oceľove platničky 200x300x10 mm.

Na povale je zakázané skladovať akýkoľvek materiál nad hmotnosť 150 kg na jeden nosník  aj počas opravy strechy, či spevňovania stropu, a max. je dovolený pohyb troch osôb.

6.  Výsledky výpočtu

Podrobný výpočet pozri vo výpočtovej prílohe, na základe výsledkov konštatujem nasledovné.

Na klopenie I nosníkov ma pozitívny vplyv poloha zaťaženia na dolnej  pásnici nosníka, rovnako aj obmurovanie nosníkov v obvodových stenách.  Vplyv škvarobetónu na drevenom debnení považujem iba za čiastočnú stabilizáciu, nakoľko je otázne reálne prevedenie detailov a podmazanie horných pásnic.  Z toho dôvodu navrhujem prídavné oceľové nosníky privarené na hornú pásnicu I profilov, tak ako sú popísané v bode 5.

Bez týchto nosníkov ako aj bez  čiastkového úvaženia vplyvu škvárobetónu, nosníky na klopenie nevyhovujú o 5% na  tlak + klopenie. Preto je nutná daná úprava podľa bodu 5.

7.  Záver a vyhodnotenie

Stropné nosníky po ich ,,spevnení,, jakl proflmi 50x100x4 mm z ich hornej strany sú vyhovujúce na únosnosť, pre nový navrhovaný podhľad do plošnej hmotnosti 30 kg/m2 vrátane závesov. Pôvodný podhľad aj závesná konštrukcia bude demontovaná. Priehyb nosníka je do 42 mm, čo činí cca 1/250 rozpätia a je na hrane použiteľnosti. Strop sa nesmie priťažovať zo strany povaly. Tento posudok bol zameraný na posúdenie stávajúceho stropu  a návrh úprav, po realizácii strop bude vyhovujúci za predpokladu dodržania riešenia podľa tohto posúdenia.